| 帝王环卫牌HDW5044ZZZK6型自装卸式垃圾车 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【整车技术参数】 |  |  |  |  |  |
| 产品商标 | 帝王环卫牌 | 公告批次 |  |  | 337 |
| 产品名称 | 帝王环卫牌HDW5044ZZZK6型自装卸式垃圾车 |  |  |  |  |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |  |  |  |
| 额定质量(kg) | 465 | 外形尺寸(mm) |  |  | 5700X2100X2600 |
| 整备质量(kg) | 3900 | 货厢尺寸(mm) |  |  | XX |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(kg) |  |  |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |  |  |  |
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) |  |  | 1125/1275 |
| 轴荷(kg) | 1860/2635 | 最高车速(km/h) |  |  | 80 |
| 备注： | 备注：1.专用装置:挂桶机构和箱体,主要用于垃圾的收集和转运; - 随底盘选装排半驾驶室,选装箱体外形结构,选装挂桶机构,后门锁紧结构; - 侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm; - 4.发动机型号/油耗(L/100 km)对应关系:CY4BK461/12.8,WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1 -13E6/12.7; 5.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股 份有限公司,该车型可选装ETC车载装置. |  |  |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |  |  |
| 底盘型号 | KMC3042HK330DP6 |  | 底盘名称 |  | 自卸汽车底盘 |
| 商标名称 | 凯马牌 |  | 生产企业 |  | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 2 |  | 轮胎数 |  | 6 |
| 轴距(mm) | 3300 |  |  |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR |  |  |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 7/9+5,3/6+5,3/5+3 |  |  | 前轮距(mm) | 1685,1620,1600,1570 |
| 燃料种类 | 柴油 |  |  | 后轮距(mm) | 1550,1600,1655,1700,1790 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |  |  |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |  |  | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CY4BK461 | 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |  |  | 2289 2207 3707 | 96 95 95 |
| 产品报价 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 熊经理 |  |  | 邮箱 | 1174438910@qq.com |
| 联系电话 | 15071653296 |  |  | 传真 |  |
| 企业名称 | 湖北加贝汽车销售服务有限公司 |  |  | 企业网址 | www.jbzyqc.com |

凯马国六蓝牌自装卸式垃圾车

底盘型号：KMC3042HK330DP6

轴距：3300mm

凯马福运来1820mm单排可翻转驾驶室，潍柴130马力发动机，万里扬535变速箱带副变速，200mm直通大梁，7.00R16轮胎（蓝牌）/7.50R16轮胎（黄牌），断汽刹，动转，ABS，原厂空调，1069后桥，TBOX，安全带提示，刹车蹄片报警。

多方位图展示